Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.9 Выполнение работ по ремонту витражей главного корпуса "Хабаровская ТЭЦ-3". (ППН ID М02ХБ3-219/4)

Лот № 11022029-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-ХТЭЦ3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель выполнения работ	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ 	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5.	Приложения	15

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ИТР | Инженерно-технические ресурсы |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно техническая документация |
| ППР | Проект производства работ |
| РД | Руководящий документ |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТТ | Технические требования |
| СП | Свод правил |
| СТО | Стандарт организации |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |

Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 43.9 Выполнение работ по ремонту витражей главного корпуса "Хабаровская ТЭЦ-3". (ППН ID М02ХБ3-219/4)

Цель выполнения работ

Повышение надёжности, поддержание зданий и сооружений в исправном нормативно-техническом состоянии.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Витражи главного корпуса в ряду В-Г в осях 2-16 отм.: +18,600 до +51,000 | 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, Федоровское шоссе, 10 | Здание Главного корпуса СП «Хабаровская ТЭЦ-3», инв. № В030000002561 |  |
| 2 | Галерея ЦТП № 5/2 |  | Галерея цеха топливоподачи № 5/2 инв. № В030000003636 |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.9 Выполнение работ по ремонту витражей главного корпуса "Хабаровская ТЭЦ-3". (ППН ID М02ХБ3-219/4) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.9 Выполнение работ по ремонту витражей главного корпуса "Хабаровская ТЭЦ-3". (ППН ID М02ХБ3-219/4) | С даты, следующей за датой заключения договора | в течение 5 месяцев с даты, следующей за датой начала выполнения Работ по Договору |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Приказ Минэнерго России от 19.12.2023 № 1180); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго России от 29.11.2024 № 2321); - Изменение № 3 к СП 56.13330.2011 СНиП 31-03-2001 Производственные здания; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 72.13330.2016. «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы», - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. - "СП 363.1325800.2017. Свод правил. Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.12.2017 N 1704/пр) (ред. от 28.12.2021) - "Изменение N 1 к СП 363.1325800.2017 "Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила проектирования" (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 28.12.2021 N 1030/пр) - Проектными документациями на здания и сооружения, производственными инструкциями и проектами производства работ. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие | Согласие с требованием |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки, качество ремонтных работ и отремонтированных объектов, оптимальное расходование материально-технических и трудовых ресурсов. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Правил ТОиР (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с исполнителями и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. До начала ремонта Подрядчик обязан: - за 20 дней до начала производства работ разработать и представить Заказчику на согласование «Проект производства работ» в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением календарного графика ремонта с указанием количества занятого персонала на объекте; - предоставить Заказчику сведения об уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов; - предоставить Заказчику пофамильные списки привлекаемого персонала и документы, подтверждающие их квалификацию; - назначить руководителей работ по ремонту отдельных видов работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - до начала работ предоставить на согласование мероприятия по технике безопасности труда собственного персонала, по пожарной и промышленной безопасности; - обеспечить готовность инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и механизмов, необходимых для выполнения работ. - определить состав бригад (участков) по ремонту по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком ремонта. При этом Подрядчик должен обеспечить полную занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - назначить лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - проверить выполнение требований допуска ремонтного и командированного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 Таблицы 4. Технических требований. Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. | Согласие с требованием |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: – Положением о допуске персонала строительно-монтажных организа-ций и командированного персонала к выполнению работ на объектах АО «ДГК» № 22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №795 от 25.09.2025г.) (Приложение № 5к настоящим ТТ). – Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «ДГК»; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. (Приложение № 5 к настоящим ТТ) |  |
|  | Требования к используемым МТР, контролю качества работ и МТР |  | -//- |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно, кроме Давальческих материалов. - Все поставляемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. - Подрядчик обязан обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Материалы должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. | Согласие с требованием |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | Согласие с требованием |
|  | Контроль качества используемых материалов для ремонта зданий и сооружений | Руководители работ Подрядчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |
|  | Требования к контролю качества работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПЭУ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины. Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. Подробно указаны в проекте договора подряда (раздел № 2), который включен в состав Документации о закупке. | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |
| 1.4.1. | Общие требования к Подрядчику. | Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Подрядчик должен: - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала: - с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123. - СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие | Согласие с требованием |
|  | Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Место производства работ должно быть оснащено средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие | Согласие с требованием |
|  | Соблюдение требований охраны труда | Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н); - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 13.06.2023 г.); - Водный кодекс Российской Федерации. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
| 2.1.1. | Общие требования к результатам работ | Состояние зданий и сооружений после ремонта должно соответствовать нормативно – технической документации. | Согласие с требованием |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| 2.2.1. | Требования к порядку приемки результатов работ | Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. | Согласие с требованием |
| 2.2.2. | Требования к утилизации строительного мусора | Расходы за утилизацию строительного мусора принимаются на основании представленных в составе исполнительной документации отчетных документов (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, актов выполненных работ или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию) в пределах учтённой в смете суммы. | Согласие с требованием |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.3.1. |  | Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в соответствии c Положением «Об организации контроля и приемки выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения.», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК»: - акт выполненных работ (Акты КС-2 и Справки КС-3 в 3 (трёх) экземплярах на бумажном носителе, а также электронные версии в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе); - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта объекта (Акты ОС-3 в 3 (трёх) экземплярах на бумажном и электронном носителе); - акт освидетельствования скрытых работ; - комиссионные акты входного контроля материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - исполнительные схемы; - общий журнал работ, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - фото/видео материалы (при необходимости); - формуляры; - табель учета рабочего времени Подрядчика; другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
| 3.1.1. | Ответственности и гарантиям подрядчика | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 6) | Согласие с требованием |
|  |  | Требования к гарантии подрядчик подробно указано в договоре подряда (раздел 7) | Согласие с требованием |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- |
| 4.1.1. | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  | Согласие с требованием |
|  | Обязательства Подрядчика | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда (раздел 2) |  |
| 5. | Требования к Победителю закупки |  |  |
| 5.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (Saprankov-AA@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» и Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411) иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда включая требования по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. 2) На основании п.13, п. 14, п.15 Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782Н иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) обладающих допуском работ на высоте. |  | Подтверждается: 1.1 копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. 1.2 документами, подтверждающие проверку знаний требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, обученных лиц не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску. 1.3 документами, подтверждающие получение профессионального образования (обучении) и (или) о квалификации, подтверждающие наличие допуска к работе на высоте у производителя и членов бригады (не ниже 2 группы), и руководителя работ (не ниже 3 группы). |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1). В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=№*k,

где P – стоимость предложения участника;

№ – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика), представленной в составе Документации о закупке (Приложение № 3 к ТТ);

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

3.2). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. 	Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1., не допускается.

Приложения

Приложение №1. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2. Ведомость объёмов работ.

Приложение №3. Локальный сметный расчет.

Приложение №4. Перечень давальческих материалов.

Приложение №5. Локальные нормативные акты Заказчика.