Приложение 2 к ТТ.

Требования к конструкции спецодежды и обуви для подразделений АО «ДГК».

По позициям таблицы 1 (Приложение 1 к ТТ):

- Поз.1	Ботинки кожаные от повышенных температур

Обувь изготавливается компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви.

Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (от –40°С до +300°С при кратковременном (60 с) контакте с нагретыми поверхностями) резины на основе нитрильного каучука.

Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм).

Глухой клапан — язык из натуральной гладкой кожи (юфти) пристрочен двойным швом.

Подкладка из нетканого полотна и обувного полиамидного полотна.

Вкладная, цельная, бесшовная, стелька из вспененного материала.

- Поз.2	Ботинки кожаные утепленные от повышенных температур

Изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного контакта (60 с) с поверхностями, нагретыми до температуры +300°С, и общих производственных загрязнений.

Материал верха обуви – термоустойчивая водоотталкивающая кожа (юфть) толщиной 1,8–2,0 мм.

Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, агрессивных сред, повышенных температур (+300°С / 60 с). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.

Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–62°С…+300°С / 60 с) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки.

Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви применяется композитный подносок (МУН 200 Дж), имеющий конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, и оборудованный прокладкой из полиуретана.

Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (глубина протектора составляет 5,0 мм). Обладает эффектом самоочищения.

Полуглухой клапан-язык. Мягкий кант.

Вкладная стелька из натурального меха.

Объемная колодка специальной конструкции.

Натуральный мех (высота ворса не менее 12 мм).

- Поз. 4.	Полуботинки мужские кожаные МБС

Верх обуви: натуральная кожа.

Подкладка: натуральная подкладочная кожа.

Подошва: однослойный полиуретан с маслобензостойкими свойствами.

Метод крепления: литьевой.

Цвет: черный.

- Поз. 5.	Сапоги кожаные от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм).

Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, агрессивных сред, повышенных температур (+300°С / 60 с). Верхний слой из полиуретана. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–62°С…+300°С / 60 с) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

Применяемый для литья подошвы нитрил обладает высокой эластичностью и гибкостью.

Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм).

Применяемые натуральные материалы, широкая и удобная в носке колодка обеспечивают высокие эксплуатационные свойства обуви, защиту от внешних воздействий и высоких температур.

Подкладка комбинированная из нетканого полотна в носочной части и кожевенного спилка в пяточной части.

Вкладная цельная, бесшовная, стелька из вспененного материала.

- Поз. 6. Сапоги кожаные утепленные от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

Для защиты носочной части стопы применяется композитный подносок (МУН 200 Дж).

Обувь изготавливается компрессионно-литьевым методом крепления подошвы из резины на основе нитрильного каучука с последующей вулканизацией к заготовке верха обуви.

Материал верха – термоустойчивая, водоотталкивающая натуральная кожа повышенной толщины (1,8–2,0 мм).

Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, агрессивных сред, повышенных температур (+300°С / 60 с). Верхний слой из полиуретана. Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой, морозостойкой (–62°С…+300°С / 60 с) резины на основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию.

Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с обледенелыми и замасленными поверхностями (высота профиля подошвы, т.е. глубина протектора, составляет 4,5 мм).

Голенище регулируемое по ширине с клапаном из натуральной кожи (юфти) с застежкой на две пряжки. Верхний канта голенища из искусственной кожи должен возвышаться над краем меховой подкладки не менее 2 см. Утеплены натуральной овчиной.

- Поз. 12	Брюки от общих производственных загрязнений

Брюки с притачным поясом и пятью шлевками, с застежкой спереди на три потайные петли,

одну сквозную на поясе  и четыре пуговицы.

Передние половинки с фигурными накладными карманами с наклонным входом и наколенниками.  Вход в карман обработан обтачкой.

Задние половинки брюк с вытачками.

- Поз. 13	Комбинезон  для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий

Комбинезон мужской летний,   с  центральной  бортовой  застежкой  на  двухзамковую  потайную тесьму-«молнию» и две верхние кнопки, с отложным воротником. По линии талии спинка стянута эластичной тесьмой. Верхняя часть комбинезона с 2-мя нагрудными накладными карманами с клапанами, застегивающимися на контактную ленту.  Карманы и клапаны  фигурной формы. Спинка комбинезона с настрочной  кокеткой и вентиляционными отверстиями по шву настрачивания кокетки и со смещенным плечевым швом в сторону полочки. Рукава  втачные, длинные, двухшовные, с налокотниками.  Подгибка низка  рукава стянута эластичной тесьмой.  На левом рукаве расположен объемный накладной  карман с клапаном для рации, который   застегивается  на контактную ленту.  В области подмышечных впадин – люверсы в качестве  вентиляционных  отверстий. Воротник  втачной, отложной. По срезу горловины комбинезона пришита вешалка.

Передние половинки брюк комбинезона с наколенниками, с боковыми накладными карманами с наклонным входом.

На задних половинках  брюк комбинезона расположены накладные карманы фигурной формы. На правой задней половинке боковой накладной карман для инструментов.  Внизу задних половинок  брюк комбинезона расположена кнопка для фиксации ширины брюк.

- Поз. 16	Костюм для защиты от растворов и кислот мужской

Костюм состоит: куртка,  брюки,  берет.

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. Низ рукава стянут эластичной лентой. Удобная конструкция рукава, при поднятии рук куртка не поднимается и остается на прежнем уровне. По низу рукава эластичная тесьма с резинкой. Для свободы движения в области лопаток две складки.   Боковые карманы в рельефных швах и куртки. Нагрудный карман слева. Эластичная тесьма для регулирования объема на поясе куртки.

Берет с эластичной регулировочной тесьмой по окружности головы.

Брюки с боковыми накладными карманами.

- Поз. 17	Костюм влагозащитный Л-1

Изготавливается из прорезиненной ткани. Брюки цельнокроеные с бахилами. Куртка с капюшоном. Перчатки двупалые. Швы проклеены.

Предназначен для защиты от растворов кислот, щелочей, токсичных веществ, вредных биологических факторов.

Области применения: химическая промышленность, с/х, коммунальные службы, сантехнические работы.

Ткань: Т-15.

- Поз. 20. Костюм мужской для защиты от нефтепродуктов, класс 1.

Куртка прямого силуэта с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы и одной сквозной петлей внизу левой полочки, с отложным воротником, с пристегивающимся капюшоном.

Полочки с накладными карманами с клапанами, фиксирующимися  на ленту -контакт.. На левой полочке внутренний накладной карман.

Спинка с двойной цельновыкроенной кокеткой, переходящей на полочку.

Рукава втачные одношовные с локтевыми усилительными накладками и с манжетами, застегивающимися на пуговицы.  В области подмышечных впадин  вентиляционные отверстия, обметанные петли.

Капюшон одношовный с затяжником и полукольцами на затылочной части для регулировки глубины капюшона. По лицевому вырезу капюшон стягивается шнуром.

Брюки прямого силуэта на притачном поясе с пятью шлевками, с застежкой на тесьму-«молнию».

Передние половинки со складками, с наколенниками.

Задние половинки брюк с вытачками, на правой половинке накладной карман с клапаном, фиксирующимся на ленту -контакт.

- Поз. 21. Костюм мужской для защиты от нефтепродуктов, класс 2.

Куртка с капюшоном. Имеет 4 кармана: 2 внешних боковых (нижних) накладных объемных кармана, закрыты клапанами; карман для рации на куртке; внутренний накладной карман на  «молнии» для документов на куртке. Кулиса по линии талии куртки. В области подмышечных впадин предусмотрены вставки в виде треугольников из двойной сетки, для обеспечения воздухообмена и вентиляции. Капюшон съемный на «молнии» с подкладкой из трикотажной сетки, с кулиской по лицевому вырезу.  Рукава с локтевым швом для удобства выполнения работ, манжеты. Для более плотного прилегания манжет вставка с эластичной тесьмы

Полукомбинезон на бретелях имеет 3 кармана: 2 боковых, 1 нагрудный с клапаном.

Защитные накладки полочек, нижние и верхние накладки рукавов, манжеты, карманы с клапанами, карман для телефона с клапаном, капюшон,  на передних половинках брюк, накладки в области ягодиц и по низу на задних половинок п/к.

Световозвращающие полосы шириной 50мм на рукавах на передней и задней полочек куртки, по низу брючин полукомбинезона

Основной цвет – синий, цвет кокетки- голубой.

- Поз. 22. Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой

Конструкция: (куртка + полукомбинезон)

Площадь фонового материала (флуоресцентый оранжевый) составляет 0,083 м2 , при норме 0.8м2 , (учитывается площадь видимых участков деталей одежды, площадь деталей полукомбинезона под курткой не учитывается); Площадь световозвращающего материала (полосы шириной 50мм) составляет  0,387м2, при норме 0,2м2.

Куртка с потайной застежкой на пуговицы с пуговице улавливателями. Наличие боковой части цельнокроеной с рукавом (ластовица): при поднятии рук куртка не поднимается, остается на прежнем уровне. Накладные и боковые карманы, карман для телефона.  Наличие манжет по низу рукава с застежкой на пуговицы. Вентиляционные отверстия в области лопаток. Налокотники на рукавах. Низ куртки с поясом и хлястиками по боковым швам, фиксирующиеся на ленту -контакт. Лента ФИО на костюме для определения принадлежности при стирке и химчистке изделия.

Полукомбинезон с нагрудным, боковыми и задними карманами и карманом для инструментов. Усилительные накладки на рукавах куртки и брюках.

- Поз. 23. Плащ непромокаемый сигнальный

Площадь фонового материала (флуоресцентный оранжевый или желтый) 3,18м2 и световозвращающего материала (полосы шириной 50мм) 0,243м2 , соответствует спецодежде повышенной видимости 3класса. Световозвращающая лента на капюшоне  обеспечивает хорошую  видимость работника с высот. Все швы, наиболее подверженные протеканию, проклеены специальной лентой,  обеспечивающей  герметизацию швов. Конструкция плаща выполнена с учетом требований  влагозащитной одежды. Отсутствует плечевой шва. Втачной (не съемный) капюшон с кулисой по лицевому вырезу. Термоактивная световозвращающая лента наклеивающаяся на плащ. Конструкция кармана предусматривает защиту от воды, выполнен в шве с клапаном, фиксирующимся на ленту -контакт. В конструкции плаща предусмотрены вентиляционные отверстия в области подмышечной  впадины и в области лопаток в шве кокетки. Места наиболее подвержены загрязнению - низ плаща, рукавов – выполнены из ткани синего цвета. Наличие пат по низу рукава. Центральная потайная застежка на кнопки.

- Поз. 25. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла  (огнестойкой отделкой Proban)

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с правосторонней застежкой на петли и пуговицы, с внутренней защитной планкой под центральную застежку.  Воротник втачной отложной. Полочки с вертикальными рельефами и карманами в рельефах. Левая полочка с внутренним накладным карманом. Спинка с кокеткой, переходящей на полочку, и тремя вентиляционными отверстиями по шву настрачивания кокетки.

Рукава втачные двухшовные, с вентиляционными отверстиями под проймой,  с внутренними напульсниками из огнестойкой ткани с эластичной тесьмой внизу. Конструкция рукава соответствует основному положению руки сварщика при выполнении работ. На левом рукаве на расстоянии 12-14 см от верха рукава настрочен шеврон Тр. Нижний воротник выполнен из отделочной ткани лимонного цвета. По шву настрачивания кокетки  на полочки проходит кант лимонного цвета шир. 3 мм.

Вверху спинки под швом настрачивания кокетки проходит СВ полоса шириной 2 см на желтом флуоресцентном  фоне (общая ширина 5 см).

Брюки с застежками на 2 петли и пуговицы в области боковых швов с каждой стороны, с «гульфиком» на молнии, с 5-ю шлевками (3 – на задних половинках, 2 - на передних половинках).

Передние половинки с внутренними карманами для амортизационных прокладок с нижним входом в карман.  На правой половинке – накладной карман. Задние половинки с вытачками, с притачным поясом, который застегивается спереди на 2 петли и пуговицу. На поясе, по бокам, предусмотрено по одной дополнительной пуговице для регулирования объема по талии при спаренных размерах. По правому боковому шву накладной карман  для маркера с клапаном, который фиксируется на потайную пуговицу. Брюки комплектуются бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися к поясу брюк спереди и сзади на петли и пуговицы. Внизу брюк проходит охватывающая СВ полоса шир. 2 см на желтом флуоресцентном  фоне (общая шир. 5 см). Отделочные строчки по рельефам полочек и входу в карман выполнены огнестойкими нитками лимонного цвета, остальные отделочные строчки выполнены  огнестойкими нитками  в цвет ткани верха.

Защитные накладки: спереди и по боковым частям куртки с переходом на спинку, кокетка спинки с переходом на полочку, по верхней половинке рукава, - по нижней части  рукава, кроме области подмышечных впадин, спереди брюк: на 10 см выше низа куртки и до низа,  с переходом на задние половинки в области боковых швов, внизу задних половинок брюк (высотой не менее 15 см), на задних частях брюк вдоль шагового шва (шириной не мене 7см).

- Поз. 26. Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур тип А

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка  удлиненная, прямого покроя, с центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, отложным воротником. Рукава втачные,  одношовные, с накладками по всей длине верхней части рукава.

Полочки с накладками по всей длине, в швах настрачивания накладок незастроченные участки – внутренние карманы. На левой полочке со стороны изнанки – внутренний накладной карман.

Спинка с кокеткой, переходящей на полочку. По линии соединения кокетки расположены вентиляционные отверстия для воздухообмена, настроченные на спинку в шести местах вертикальными строчками.

Вентиляционные отверстия в виде петель расположены под проймами полочки и спинки.

Брюки с притачным поясом, со шлевками, с застежкой спереди, с накладками по всей длине на передних половинках брюк, переходящими на задние.

В верхней части шаговых швов расположены 4 петли в качестве вентиляционных отверстий.

На правой передней половинке брюк – внешний боковой накладной карман. Брюки застегиваются на четыре потайные петли, одну сквозную на поясе  и пуговицы.

- Поз. 29. Костюм суконный жаростойкий

Комплектность: куртка, брюки.

Куртка с центральной супатной застежкой, карманы в боковых швах, отложной воротник. Брюки прямого силуэта, с подкладом. Усилительный накладки - налокотники, наколенники.

ткань: сукно не менее 90% шерсть с огнестойкой пропиткой, плотность не менее 600 г/м2., подклад: бязь 100% хлопок, плотность не менее 140 г/м2.

- Поз. 30. Костюм сигнальный на утепляющей прокладке

Площадь фонового материала костюма составляет 1,070м2 и   световозвращающего материала – 0,38м2 (7,6м погон). Верхние охватывающие световозвращающие полосы на рукаве расположены на одном уровне, что и верхняя полоса на торсе куртки. Расположение световозвращающих полос  на плечах и на капюшоне. Многослойный пакет материалов, т.е. пакет материалов куртки и полукомбинезона состоит из двух слоев утеплителя. Регулирующая кулиса  на талии куртки и брюк, ветрозащитный внешний и внутренний клапаны куртки, утепленный капюшон, внутренние полушерстяные напульсники на рукавах.

Наличие нескольких регулировок (кулисок):

- кулиска на талии куртки для регулирования ширины куртки;

- капюшон регулируется по лицевому вырезу эластичным шнуром и снабжен затяжником на затылочной части, фиксирующимся на ленту -контакт.;

- кулиска в виде эластичной тесьмы на талии спинки брюк.

Двухзамковая «молния» центральной застежки куртки и для удобства использования. Брюки застегиваются на «молнию».Центральная застежка снабжена внутренним и внешним ветрозащитными клапанами. Внешний клапан  фиксируется на -контакт. Потайная (закрытая) застежка ветрозащитной планки центральной застежки и клапанов куртки. Куртка выполнена в удлиненном исполнении. Воротник-стойка и верхняя часть внутренней ветрозащитной планки куртки, выполненные из флиса «Полортек». Специальная конструкция рукава (локтевой шов) создают дополнительный объем в области и  локтя (повторяет рабочее положение руки человека). Рукава куртки снабжены  внутренними трикотажными полушерстяными напульсниками. Съемный капюшон пристегивается на «молнию»,  увеличенного объема (для использования с головными уборами), утеплен одним слоем утеплителя. Капюшон оснащен козырьком с регулировкой объема по лицевому вырезу и хлястиком на затылочной части для дополнительной защиты от ветра.

Куртка оснащена 6 карманами:

- 2 нагрудные накладные карманы с клапанами на -контакт.

- 2 боковых прорезных на «молнии» утеплены мешковиной из фланели;

- два внутренних нагрудных накладных кармана на подкладке с фиксацией на -контакт .

Брюки оснащены 2 классическими карманами с бочком. На бретелях и на талии брюк предусмотрена эластичная тесьма. Бретели фиксируются на пряжки-трезубцы. В брюках предусмотрена утепленная спинка, как в полукомбинезоне, а спереди расширенный пояс с застежкой на 2 пуговицы для обеспечения тепла. На талии брюк имеется 5 шлевок для широкого ремня. Лента «ФИО» на подкладке куртки и полукомбинезона предназначена для нанесения соответствующей маркировки и определения персональной принадлежности при стирке и химчистке изделия. Для предотвращения миграции волокон утеплителя со стороны ткани верха и утеплителя в костюме предусмотрено нетканое полотно в виде прокладки из нетканного материала Спандбонд.

- Поз. 31. Костюм утепленный с влагоморозостойкой тканью.

Куртка: Регулирующая кулиса по низу куртки, эластичная тесьма на талии спины, ветрозащитная внешняя  и внутренняя планки куртки, воротник – стойка, утепленный капюшон, утепленные фланелью боковые карманы, манжеты и внутренние полушерстяные напульсники на рукавах. Удлиненная куртка. Центральная застежка куртки  на 2-х замковую молнию. Центральная застежка снабжена внутренним и внешним ветрозащитными клапанами. Внешний клапан фиксируется на текстильную застежку -контакт. Внутренняя сторона воротника-стойки, верхняя часть внутреннего  ветрозащитного клапана утеплены мягким трикотажным полотном. Потайная (закрытая) застежка ветрозащитной планки центральной застежки и клапанов куртки на -контакт. Специальная конструкция рукава (локтевой шов). Рукава куртки снабжены внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон утеплен одним слоем утеплителя и фиксируется «молнией».

Для обеспечения функциональности куртка имеет 4 кармана: 2 внешних боковых (нижних) накладных кармана; 1 внутренний, в левом борте, на «молнии» 18см, под ветрозащитной планкой;  внутренний карман для документов, слева, с застежкой на -контакт. Боковые карманы закрыты клапанами.

Наличие нескольких регулировок (кулисок): регулировка по низу куртки с помощью эластичного шнура. Шнур проходит через люверсы и петельку в боковомм шве на расстоянии 10см от низа куртки; эластичная тесьма на спине обеспечивает хорошее прилегание; капюшон регулируется по лицевому вырезу эластичным шнуром и снабжен затяжником на затылочной части, фиксирующимся на ленту -контакт. Сквозь ткань верха и подкладки устанавливается прокладка из нетканого материала Спандбонд.

Полукомбинезон: 2слоя утеплителя синтетический. На бретелях и на талии полукомбинезона предусмотрена эластичная тесьма. Двухзамковая «молния» центральной застежки. Для обеспечения функциональности полукомбинезон имеет 3 кармана: 2 боковых классических кармана с бочком; нагрудный карман для телефона. По низу брюк – штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц. Сквозь ткань верха и подкладки устанавливается прокладка из нетканого материала Спандбонд.

- Поз.32. Куртка на утепляющей прокладке

Куртка прямого силуэта, с  притачной утепленной подкладкой  (ткань верха + спандбонд + 3 слоя утеплителя 100 + спандбонд + подкладка ПЭ), с центральной потайной застежкой на 5 петель и  пуговиц и одной верхней сквозной петлей, с внутренним ветрозащитным клапаном, с кулисой по линии талии, с втачным меховым воротником, со съемным капюшоном. Полочки с кокетками и нижними боковыми накладными карманами с клапанами. По шву притачивания кокеток проходит отделочный кант оранжевого цвета шир. 3 мм. Спинка с  кокеткой. По шву притачивания кокетки проходит отделочный кант оранжевого цвета шир. 3 мм. Рукава втачные,  двухшовные. Внизу рукавов паты с прорезной петлей, которые фиксируются пуговицы. Нижняя часть рукавов подкладки с трикотажными напульсниками. Втачной отложной воротник выполнен из искусственного меха. Cъемный капюшон   с кулисой по лицевому вырезу, которая стягивается шнуром  с фиксаторами. Концы шнура оформлены наконечниками. Капюшон пристегивается на 4 петли на капюшоне и пуговицы на нижнем воротнике. Притачная утепленная подкладка с нагрудным накладным карманом на левой полочке. Рукава подкладки с трикотажными напульсниками.

Съемная утепленная подбородочная часть (бязь + спандбонд + 1 слой утеплителя + спандбонд + тк. верха) пристегивается к внутреннему ветрозащитному клапану на две петли и пуговицы.

- Поз. 34. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке

Специальная конструкция костюма, которая учитывает максимальное количество накладок и полную  защиту при выполнении сварочных работ: накладки полочек и боковых частей, переходящих на   спинку, накладки кокетки спинки, переходящие на полочки (без плечевого шва, т.к. при выполнении потолочной сварки нитки соединения плечевого шва прогорают), накладки всего рукава, исключая область подмышечных впадин, накладки спереди брюк с переходом на задние половинки в области боковых швов, накладки по шаговым швам, накладки  на задних частях брюк внизу высотой не менее 15см. Куртка и брюки со съемной  утепляющей подкладкой; утеплитель к куртке пристегивается по борту  (спереди) на пуговицы, а рукава и  по боковым швам крепятся на тесьму. Утеплитель брюк пристегивается к брюкам по поясу на пуговицы.

.

Сигнальные элементы:

Огнестойкая желтая световозвращающая лента на спине куртки  и по низу брюк,  и наличие яркой желтой отделки. Внешние строчки желтого и серого цвета.

Лента ФИО на куртке и брюках.

Куртка: Конструкция рукава (локтевой шов повторяет основное рабочее положение руки сварщика при выполнении работ),   благодаря чему у сварщика меньше устают руки. Рукав с ластовицей, что очень удобно при движении. Рукава внизу обужены для удобства одевания  краг. Внутренние напульсники по низу рукавов верхней куртки из ткани (хлопок -100%, плотность 345 г/м2) с огнезащитной пропиткой Пробан, обеспечивают  дополнительную защиту от попадания искр.  На съемном утеплителе предусмотрены полушерстяные напульсники, - предохраняют от задувания ветра. Правосторонняя потайная (закрытая) центральная застежка куртки на пуговицы  (требование ГОСТ) с внутренним защитным клапаном. Воротник отложной, утеплен одним слоем утеплителя с хлястиком для застегивания на пуговицу.  К верхней части внутренней планки съемного утеплителя пристегивается утепленная подбородочная часть. Воротник в приподнятом виде с застежкой на хлястик и  с подбородочной частью. На куртке и на подкладке куртки предусмотрен внутренний  нагрудный карман для документов.

Нарукавный шеврон  ТнТр. Для предотвращения миграции волокон утеплителя через подкладку, со стороны подкладки с двух сторон устанавлена прокладка из нетканого материала Спандбонд.

Брюки: Застежка брюк  в боковых швах. Шалевки к  широкому ремню. Брюки комплектуются бретелями с эластичной тесьмой. Дополнительные  пуговицы и хлястик на поясе брюк для регулирования  объема по талии. Съемный утеплитель брюк с завышенным утепленным поясом и ветрозащитными планками по боковым застежкам. Низ съемного утеплителя с разрезами по шаговым швам и завязками.

- Поз. 35. Костюм из огнестойких материалов утепленный

Куртка  удлиненная, прямого покроя, с центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, отложным воротником. Рукава втачные,  одношовные, с накладками по всей длине верхней части рукава. Полочки с накладками по всей длине, в швах настрачивания накладок незастроченные участки – внутренние карманы. Спинка с кокеткой, переходящей на полочку. Притачная утепленная подкладка с нагрудным накладным карманом на левой полочке.

Брюки с притачным поясом, со шлевками, с застежкой спереди, с накладками по всей длине на передних половинках брюк, переходящими на задние.

В верхней части шаговых швов расположены 4 петли в качестве вентиляционных отверстий.

На правой передней половинке брюк – внешний боковой накладной карман.

Брюки застегиваются на четыре потайные петли, одну сквозную на поясе  и пуговицы.

- Требования к маркировке

Маркировка средств индивидуальной защиты (кроме средств индивидуальной защиты дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:

- Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку.

Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.

- маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

- наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

- защитные свойства;

- размер (при наличии);

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

- сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения N 3 технического регламента Таможенного союза и в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);

- сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;

- информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;

- Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств - членов Таможенного союза. Дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.

- Маркировка средств индивидуальной защиты должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов.