Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.12.20.150 Выполнение работ по ремонту ж/д путей и замене шпального бруса путей №4 и №15 Артемовской ТЭЦ, г. Артём»

Лот №11041017-РЕМ ПРОД-2026-ДГК-АрТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и  выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	12

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| --- | --- |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); |
| КС-6а | Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| МТР | Материально-технические ресурсы; |
| АО | Акционерное общество; |
| ППР | Проект производства работ; |
| ПТБ | Правила техники безопасности; |
| РД | Руководящий документ; |
| РФ | Российская Федерация; |
| СМР | Строительно-монтажные работы; |
| СНиП | Строительные нормы и правила; |
| СП | Свод правил; |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТЗ | Техническое задание; |
| ТТ | Настоящие технические требования; |
| ТУ | Технические условия; |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| СП АТЭЦ | Структурное подразделение «Артёмовская ТЭЦ» АО «ДГК» |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа; |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.12.20.150 Выполнение работ по ремонту ж/д путей и замене шпального бруса путей №4 и №15 Артемовской ТЭЦ, г. Артём».

  - Цель выполнения работ

- Целью выполнения работ является обеспечение надёжной эксплуатации железнодорожных путей Артемовской ТЭЦ.

  - Существующее положение

1.4.1 Артемовская ТЭЦ – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Артёма. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Артемовская ТЭЦ представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Внутристанционные подъездные железнодорожные пути Артемовской ТЭЦ (инв.№ Е2668022) | Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 23 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.5.1 Заказчик предоставит Подрядчику:

- Электроэнергию на период выполнения работ Подрядчиком.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам выполнения работ

- Таблица 2. Перечень и объем работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | км пути | 0,4027 |
|  | Разборка на базе звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление КБ, число шпал на 1 км: 1840 | км пути | 0,4027 |
|  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 (замена 70% шпал на новые) | км пути | 0,4027 |
|  | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 589 |
|  | Отделочные работы и окончательная выправка пути с применением машины выправочно-подбивочно-рихтовочной производительностью 2200-2400 шпал/час, шпалы: железобетонные | км пути | 0,4027 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные. | с даты, следующей за датой заключения договора |  | 31 декабря 2026 |
|  | Разборка на базе звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление КБ, число шпал на 1 км: 1840. |  |  |  |
|  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 (замена 70% шпал на новые). |  |  |  |
|  | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный. |  |  |  |
|  | Отделочные работы и окончательная выправка пути с применением машины выправочно-подбивочно-рихтовочной производительностью 2200-2400 шпал/час, шпалы: железобетонные. |  |  |  |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Согласие с требованием |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ МинЭнерго России от 25.10.2017 №1013); - Методические указания по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций (приказ АО «ДГК» от 12.10.2022 №587); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070); - СТО 17330282.27.100.006-2008 Ремонт и техобслуживание оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями. Нормы и требования; - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022 №19) (Приложение №5 к ТТ); - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022); - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» ред. от 10.12.2019; - Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути, утверждённые МПС РФ № ЦПТ-53 от 30.09.2003, в редакции распоряжения ОАО "РЖД" № 2538р от 25.11.2011; - Памятка по контролю качества ремонтов пути и приемки отремонтированных участков пути. Утверждена ЦП ОАО «РЖД» 30.09.2004 № 003ц-04; - Распоряжение «Об этапах капитального ремонта пути и искусственных сооружений путевого хозяйства ОАО «РЖД». Утверждено ОАО «РЖД» 31.10.2007 № 2072р; - Распоряжение «Реестр отдельных видов работ, выполняемых при реконструкции и ремонтах объектов железнодорожного пути» Утверждено ОАО «РЖД» 30.01.2009 №182р; - Распоряжение «О мерах по дальнейшему повышению качества ремонтно-путевых работ». Утверждено ОАО «РЖД» 18.05.2009 №1019р; - Технические указания по устройству и эксплуатации железнодорожного пути в кривых радиусом 850 м и менее, утверждённые ОАО «РЖД» 01.02.2011 ЦПТ 11/140; - Технические условия на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути, утверждённые распоряжением ОАО «РЖД" № 75р от 18.01.2013, редакция от 17.07.2017; - Технические условия на щебёночно-гравийно-песчаные смеси для защитных слоёв подбалластного основания железных дорог, утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 20.12.2012 №2640р; - Регламент взаимоотношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» при возникновении финансовой ответственности Подрядных организаций за качество и сроки проведения ремонта, наладки, модернизации и реконструкции оборудования, передаточных устройств и ЗиС структурных подразделений АО «ДГК» (Приложение №5 к ТТ); - Положение «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК»» №21-003-2019 (приказ АО «ДГК» от 29.11.2019 №555) (Приложение №5 к ТТ); - Технические условия, технологические карты, производственные инструкции и проекты производства работ. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | Объемы выполняемых работ | 1.Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные. 2.Разборка на базе звеньев рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах, скрепление КБ. 3.Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах. 4. Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный. 4.Отделочные работы и окончательная выправка пути с применением машины выправочно-подбивочно-рихтовочной. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к ремонтным работам, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонта в установленные сроки. До начала выполнения работ Подрядчик: - предоставляет контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ; - предоставляет контакты и должность представителя Подрячика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности. - проверяет оказание требований допуска ремонтного и командированного персонала. Руководители работ Подрядчика, участвующие при выполнении работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (оказание требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  |  |
|  | Требования к способам выполнения работ | При выполнении работ Подрядчик осуществляет выезды на объект Заказчика. |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Перед началом выполнения работ, но не позднее, чем за 10 дней до начала, Подрядчик обязан оформить допуск (передать Заказчику списки лиц персонала, перечень оборудования) для выполнения работ на территории объекта. Допуск персонала Подрядчика для оказания услуг осуществляется в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение №5 к ТТ); - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на СП «Артёмовская ТЭЦ» (Приложение №5 к ТТ). |  |  |
|  | Требования к используемым материалам, контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Требования к используемым материально – техническим ресурсам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком, согласно Приложению № 3 к ТТ Материалы, приобретаемые Подрядчиком, согласно Приложению № 3 к ТТ, должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений. |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и запасных частей. Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества материально-технических ресурсов, поступивших на место производства работ, обязательно наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |
|  | Контроль качества выполняемых работ | В соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Руководители работ Подрядчика, участвующие в выполнении работ совместно с представителями Заказчика, проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (соблюдение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Требования к контролю качества работ подробно указаны в проекте договора подряда. |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |
| 1.4.1. | Квалификация персонала Подрядчика привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен : • обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); • располагать квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой, и достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад (оформленных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемых по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемых к привлечению, в том числе по договорам субподряда). До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет: • список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей); Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). |  |  |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда |  |  |  |
|  | - Требования к безопасности выполняемых услуг | Провести инструктаж персонала, задействованного при выполнении работ на территории Заказчика, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  |  |
|  | - Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. №123-ФЗ от 22.07.2008; - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее. |  |  |
|  | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны складироваться на территории Артемовской ТЭЦ в местах, указанных Заказчиком, для дальнейшей утилизации. Мероприятия и услуги по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 08.08.2024); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 08.08.2024); - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024) |  |  |
|  | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту проведения ремонтных услуг, ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Применяемые при работах механизмы и грузоподъемные машины (в соответствии с разрабатываемым Подрядчиком ППР), приспособления и инструмент должны быть испытаны и эксплуатироваться в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда, правил Ростехнадзора, а также инструкций заводов – изготовителей. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила по охране труда при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.09.2020 N 652н; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Министерства труда от 11.12.2020 № 883н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 №753н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие . |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг Состояние железнодорожных путей после ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока. |  |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 обязан оформить и передать Заказчику исполнительную и сдаточную документацию в следующем составе, но не ограничиваясь: – комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; – сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); – счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком по текущим ценам для использования в процессе ремонта; – исполнительные чертежи или схемы; – фото/видео материалы (при необходимости); – табель учета рабочего времени Подрядчика; – общий журнал работ; – специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); – акт освидетельствования скрытых работ; – акт предремонтного обследования объекта; – ведомость (опись) объёма ремонтно-строительных работ; – акт готовности здания, сооружения к производству работ; – акт приёмки из ремонта здания, сооружения; другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с: – Приказом Министерства строительства и ЖКХ №344 от 16.05.2023 «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; • – Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 АО «ДГК» |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте договора подряда. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими требованиями качественно, в полном объеме, на высоком профессиональном уровне. |  |  |  |
|  | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Подрядчик (субподрядчик) должен представить по реквизитам Заказчика: - Документы, подтверждающие квалификацию персонала, которые планируется привлечь к выполнению работ. - Документы, подтверждающие наличие необходимых МТР, которые планируется задействовать в процессе выполнения работ. |  |  |  |
|  | Требования к победителю |  |  |  |
|  | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес Gazetdinova-NR@dgk.ru дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам и МТР победителя: 1. Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: иметь в наличие не менее 3-х человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда. 2. Согласно требований п. 2.2.8 и приложения 10 Методических указаний по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР (РД 34.23.509-90) для выполнения работ по ремонту ж/д путей и замене шпального бруса путей №4 и №15 Артемовской ТЭЦ Победитель должен иметь : - путевой шаблон для измерения параметров колеи и стрелочных переводов - не менее 1 единицы; - шаблон универсальный для измерения стыковых зазоров, износа и дефектов рельсов - не менее 1 единицы; - домкрат путевой - не менее 4-х единиц; - шпалоподбойка- не менее 2-х единиц; - рихтовщик путевой гидравлический - не менее 2-х единиц; - путевая тележка - не менее 1 единицы. |  | Подтверждается: 1.Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2. Подтверждается копиями договоров аренды (в случае владения по договору аренды) и/или копиями иных документов, подтверждающих законное право владения (в случае владения на ином основании), либо гарантийное письмо от Победителя о владении МТР, паспортами и действующими свидетельствами о поверке. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат до начисления НДС).

Порядок расчета понижающего коэффициента определяется по формуле:

P=N*k,

где     P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложении №4. к ТТ;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в коммерческом предложении (точность понижающего коэффициента указывается до 7 знаков после запятой).

3.1.1. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1., не допускается.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

3.3.	 Закупка проводится путем предложения понижающего коэффициента к сметной документации Заказчика,  приведенной в приложении №4 к ТТ. Победителем будет определен участник с минимальным понижающим коэффициентом или участник, предложивший наилучшие условия (при запросе предложений/конкурсе)..

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор.

- 4.2. Требования к составлению сметной документации на этапе исполнения договора:

- 4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к ТТ.

- Приложения

Приложение №1 – Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2 – Ведомость объемов работ .

Приложение №3 – Ведомость материалов Подрядчика

Приложение №4 – Локальный сметный расчет.

Приложение №5 – Локальные нормативные акты Заказчика.