Приложение 1 к документации о закупке

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному диагностическому обследованию турбогенераторов ст. № 3, ст. № 5  для СП Амурская ТЭЦ-1, г. Амурск

Лот №  41027002-НИР ПРОД-2026-ДГК-АмТЭЦ1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки  (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора……………………………………………………   ……4

1.4.1 Заказчик предоставит подрядчику:                                                                                     4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	20

5.      Приложения ..........................................................................................................................     .20

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| pdf – portable document format | формат файла электронного документа; |
| ТТ | Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному диагностическому обследованию турбогенераторов ст. № 3, ст. № 5  для СП Амурская ТЭЦ-1, г. Амурск.

  - Цель выполнения работ

Комплексное обследование направлено на обеспечение безопасной и эффективной работы энергетического оборудования, минимизацию рисков внеплановых остановок и повышение общей производительности электростанций.

  - Существующее положение

1.4.1 Амурская ТЭЦ – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Западное шоссе, д. 10.

Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам.

Амурская ТЭЦ представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

|  | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Турбогенератор ТВФ-63-2 УЗ ст. №3 Инв № B060000000452 | Структурное подразделение «Амурская ТЭЦ-1» Российская Федерация, Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе,10 |
|  | ТурбогенераторТВФ-120-2 УЗ ст. №5 Инв № B060000000454 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуги по Договору.

При наличии техническая документация (характеристики, паспорта, чертежи, схемы, проектная документация и др.) предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному диагностическому обследованию турбогенераторов ст. № 3, ст. № 5 для СП Амурская ТЭЦ-1, г. Амурск | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к ТТ) |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.20.19.190 Оказание услуг по комплексному диагностическому обследованию турбогенераторов ст. № 3, ст. № 5 для СП Амурская ТЭЦ-1, г. Амурск | С даты заключения Договора | 30.12.2026 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п |  | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1. |  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  |  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов |  |  | При оказании услуг по проведению комплексного диагностического обследования турбогенератора подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих нормативно-технических документов (НТД): - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго РФ от 04.10.2022 N 1070 - РД 153-34.1-20.602-2002. Основные положение и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций. - СРМ-2000 (Приложение к СРМ п.6,5) Электротехническая часть. - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго России (Министерства энергетики РФ) от 25 октября 2017 г. №1013) - Положением ОАО «ДГК» «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности». - - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (№ 903 н от 15.12.2020 г.) - РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытания электрооборудования. - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. - ГОСТ 12.2.007.2-75 Система стандартов безопасности труда. - ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до - 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. - ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация. - ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. - ГОСТ 14254-2015 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). - ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. Оценка технического состояния генераторов СП «Амурская ТЭЦ-1» АО «ДГК» проводится в соответствии с требованиями: - Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей (с изменениями на 17 марта 2020 года Приказ Министерства энергетики РФ №192); - Руководства по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов, утвержденных приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.04.2007 №232; -Типовой инструкции «Проведение ремонта и модернизации активной стали с использованием современных методов диагностики и контроля технического состояния турбогенераторов». | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Требования к организации услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  |  | Требования к организации процесса оказания услуг: |  |  | Исполнитель должен: - Разработать программу, согласовать с «Заказчиком» за 15 дней до начала натурных обследований. - Провести полное комплексное диагностическое обследование турбогенератора. - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуги, выполняемой Исполнителем не вмешиваясь в его организационную деятельность. Заказчик вправе вмешаться в производство оказания услуг Исполнителя, если последний: - Своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Ростехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности или угрозу жизни и здоровью людей, или угрозу экологической безопасности населения. - Оказывает услуги с нарушением согласованного графика, если окончание их в срок невозможно. - Допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами. - Не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации. В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранить указанные нарушения. Если Исполнителем не будут приняты меры по устранению замечаний, Заказчик вправе расторгнуть Договор. Контроль качества выполнения услуг по диагностике оборудования должны производиться в соответствии: - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ Минэнерго России (Министерства энергетики РФ) от 25 октября 2017 г. №1013) с правилами технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации. Зарегистрировано Минюстом России №4799 от 20.06.03г. (СО153-34.20.501-2003). с объемами и нормами испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «ДГК» (Приложение № 2 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков и актов-допусков; - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» - 22.1-504-2025, (утверждено приказом АО «ДГК» №795 от 25.09.2025) (Приложение № 2 к ТТ). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке | Согласие с требованием |  |
|  |  | Требования к контролю качества услуг |  |  |  | -//- | -//- |
|  |  | Требования к контролю качества оказания услуг |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Требования к персоналу |  |  |  | -//- | -//- |
|  |  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг |  | При оказании услуг Исполнитель обязан иметь: - аттестованных по электробезопасности специалистов в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал должен иметь группу по ЭБ для работ в электроустановках свыше 1000 В (ответственный руководитель работ не ниже V гр., производитель работ не ниже IV гр., члены бригады не ниже III гр.), иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям Правил работы, с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. |  | Согласие с требованием |  |
|  |  | Требования к участникам закупки |  | Участник должен иметь: -действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории в области технической диагностики и испытаний электрооборудования высокого напряжения, либо привлечь к оказанию услуг аттестованные лаборатории других организаций на условиях субподряда. Перечень разрешенных видов испытаний должен включать в себя проводимый комплекс диагностических работ. Заказчик не располагает высоковольтной установкой. Подачу высокого напряжения выполняет Исполнитель. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2. |  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Требования к безопасности оказываемых услуг |  | До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику «Перечень лиц, имеющих право быть руководителями, производителями и членами бригады», а также «Перечень лиц, имеющих право подписывать акт допуск и выдавать наряды на производство работ повышенной опасности». Указанный персонал должен быть аттестован по охране труда в установленном порядке и иметь при себе удостоверения установленного образца. Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектного режима. Перед началом оказания услуг предоставляет в адрес станции список работников, которые имеют право выдачи нарядов, быть руководителем и производителем работ группы по ЭБ, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ. Работы производятся только по согласованию цеха эксплуатирующего данное оборудование. «Исполнитель» обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта СП Амурская ТЭЦ-1 и правилами нахождения на его территории до подписания договора. «Исполнитель» должен хорошо изучить условия, при которых предстоит выполнить весь объем услуг и факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение договора. |  | Согласие с требованием | - |
| 1.2.2 |  |  | - Соблюдение требований пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При оказании услуг дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2.3. |  |  | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех услуг необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - Водный кодекс Российской Федерации; -СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; -ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги» - Распоряжение Минтранс РФ от 25.12.2020 №ИС-1147-р. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие . |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2.4. |  |  | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при оказании услуг обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда от 16.11.2020 №782н); - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правила по охране труда при обработке металлов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  | Согласие с требованием |  |
|  |  | Требования к результатам услуг |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.1. |  | Общие требования к результатам услуг Исполнитель обязан оказать услуги своими или привлеченными силами в объеме и сроки, предусмотренные техническим заданием, сметной документацией и сдать результат работ Заказчику. Исполнитель должен подготовить и сдать Заказчику по акту в установленном порядке отчетную документацию, В комплект исполнительной документации входят: - заключение о техническом состоянии генераторов; - «Технический отчет по результатам комплексного обследования турбогенераторов» (в 2-х экземплярах) с рекомендациями по устранению выявленных дефектов; - документально подтвержденная возможность дальнейшей эксплуатации, рекомендации по дальнейшей эксплуатации. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
| 2.2. |  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте Договора подряда (в том числе в разделе № 4), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
| 2.3 |  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- | -//- |
| 2.3.1 |  | - Общие требования к оформлению документации |  |  | Отчет должен быть предоставлен в электронном виде (PDF) и, при необходимости, в печатном виде. | Согласие с требованием |  |
| 2.3.2 |  | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами |  |  | - Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть — docx (MS Word), pdf; - графическая часть — dwg (AutoCAD), pdf; - таблицы данных — docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - презентационные материалы — pptx (MS PowerPoint). | Согласие с требованием |  |
|  |  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой оказываемыми услугами (помимо указанных в других разделах ТТ) Подробно указаны в проекте Договора подряда в том числе в разделе №2, Техническом задании), который включен в состав Документации о закупке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |
|  |  | Требования к победителю |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (Gavrilova-MSR@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам Победителя 1) Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957): - иметь квалифицированный персонал не менее 3-х человек обладающих требуемым допуском по электробезопасности свыше 1000 В). 2) Согласно п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда и имеющих допуск работы в электроустановках. |  |  |  |  | Подтверждается: 1.Копиями квалификационных удостоверений установленного образца с соответствующей группой по электробезопасности: у ответственного руководителя работ - не менее V группы по электробезопасности, у производителя работ - не менее IV группы по электробезопасности, члены бригады не ниже III гр. 2. Копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости заявки, Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённой в Документации о закупке.

- 3.2. В составе предложения участник не предоставляет сметную документацию.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- Разработка сметной документации/калькуляции осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями:

- на стадии заключения Договора Исполнитель представляет Сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты (калькуляции), составленные на основании нормативных справочников и соответствующие итоговой сумме заявки.

- При определении затрат на основании Прейскуранта на экспериментально-наладочные работы фирмы ОРГРЭС базисно-индексным методом индекс перевода в текущие цены учитывать в размере к=158 без учета деноминации 1998 года ( к=0,158 с учетом деноминации).

- При отсутствии расценок в СБЦ допустимо определить стоимость услуг по форме ЗП (по трудозатратам) и предоставить Калькуляцию на весь объем услуг, указанных в Техническом задании, все предполагаемые затраты исполнителя, обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг (Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, введено в действие Письмом Госстроя России от 31 марта 2004 г. N НЗ-2078/10) с приложением расчета заработной платы на основании установленных в Организации штатных окладов и в соответствии с Положением об оплате труда. Уровень заработной платы, накладных расходов и рентабельности должны быть подтверждены справкой, заверенной директором и гл. бухгалтером.

- - Командировочные расходы в случае их учета в сметах или расчетах определяются по предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы, при этом размер суточных не должен превышать 700 руб/сутки  . Заказчик имеет право в период действия Договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжных поручений, реестры и т.д. для проверки  соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.

5. Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 2 – Локальные нормативные акты Заказчика.