Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 43.22.12.160 Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии  на объектах потребителей, для нужд структурного подразделения "Биробиджанская ТЭЦ", Еврейская автономная область, г. Биробиджан.

Лот № 90033000-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.	Обозначения и сокращения									3

1.2	Наименование закупаемой продукции							3

1.3 Цель оказания работ										3

1.4	Существующее положение									3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика								3

1.5        Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)                                                                                              4

1.6	Иные требования и сведения общего характера						4

2. Требования к продукции								4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания работ						4

2.1.1.	Требования к перечню и объёму работ						             4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых работ                				             4

2.1.2.		Требования к срокам оказания работ 			                 			             4

- Таблица 3 Требования по срокам оказания работ                                                                              4

2.2	Требования к качеству работ							    	            6

Таблица 4. Требования к качеству работ							            6

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки			           14

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения)

Договора											           20

5. Приложения

- Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| УУТЭТ | Узел учета тепловой энергии теплоносителя |
| --- | --- |
| РД | Рабочая документация |
| ПУ | Прибор учета тепловой энергии |
| МКД | Многоквартирный жилой дом |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии  на объектах потребителей, для нужд структурного подразделения "Биробиджанская ТЭЦ", Еврейская автономная область, г. Биробиджан

1.3. Цель оказания работ

Целью работы является подготовка проектной документации, установка приборов учета тепловой энергии на объектах потребителей тепловой энергии, теплоносителя г. Биробиджана

1.4. Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоносителя, в которых отсутствуют ПУ

| № п/п | Адрес | Наименование объектов (зданий сооружений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, 15 | Административное здание |
| 2 | ул. Пионерская, 86 | Пристройка к МКД |
| 3 | ул. Советская, 68/1 | Пристройка к МКД |
| 4 | ул. Шолом-Алейхема, 10а | Торговый центр |
| 5 | ул. Шолом-Алейхема, 119б | Магазин |
| 6 | ул. Шолом-Алейхема, 3 | Группа нежилых строений |
| 7 | ул. Шолом-Алейхема, 3 | Кафе |

- 1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Существующая тепловая нагрузка объекта;

- Технические условия на установку ПУ.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

- Максимальное количество устанавливаемых ПУ - 7 (семь) штук

- Дополнительные данные предоставляются Заказчиком по письменному запросу Подрядчика;

- Категория по степени потенциальной опасности – средняя;

- Расположение объектов: Еврейская автономная область, г. Биробиджан.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование, сбор исходных данных | объект | Согласно заявок заказчика |
| 2 | Разработка рабочей документации | объект |  |
| 3 | Согласование с Заказчиком и Потребителем | объект |  |
| 4 | Приобретение и поставка оборудования для узла учета | объект |  |
| 5 | Строительно-монтажные работы | объект |  |
| 6 | Пусконаладочные работы | объект |  |

2.1.2. Требования к срокам оказания работ

- Таблица 3. Требования по срокам оказания работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование, сбор исходных данных | В 2-х дневный срок с даты получения Заявки Заказчика | В течение 2 (двух) календарных месяцев с даты получения Подрядчиком заявки Заказчика, не позднее 30.09.2026 г. |
| 2 | Разработка рабочей документации |  |  |
| 3 | Согласование с Заказчиком и Потребителем |  |  |
| 4 | Объекты второй очереди (объекты, не входящие в первую очередь) |  |  |
| 5 | Строительно-монтажные работы |  |  |
| 6 | Пусконаладочные работы |  |  |

2.2. Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию работ |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию работ Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на объектах потребителей, для нужд структурного подразделения "Биробиджанская ТЭЦ", Еврейская автономная область, г. Биробиджан |  |  |  |
|  | Технические требования к продукции | Выполнение работ подрядчиком осуществляется в соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Технических требованиях (Приложение № 1 к договору). | Согласие с требованиями | Согласие (декларация) Участника на выполнение работ, на условиях, указанных в Документации о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, без направления Участником собственных подробных предложений – по форме Технического предложения, установленного Документацией о закупке. |
|  | Требования к способам оказания работ |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | До начала выполнения Работ предоставить: - контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; - контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в Месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в Месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. | Согласие с требованиями | - - |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика к объектам АО «ДГК», в целях выполнения работ, должен предварительно согласовываться с заказчиком. | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к процедурам оказания работ |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании работ оборудованию и материалам |  |  |  |
|  | Требования к оборудованию и материалам | В проекте предусматривать оборудование российского производства, с изготовлением и поставкой в комплектно-блочном исполнении максимальной готовности крупными блоками, исходя из возможностей монтажа в существующих зданиях, а также габаритов транспортных средств. Все оборудование, применимое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), соответствовать ГОСТам. В составе рабочей документации предусмотреть: рабочая документация должна включать сборочные и деталировочные чертежи для изготовления и заказа необходимого оборудования, узлов и деталей, а также выполнение всего комплекса работ по реализации объекта. Не допускается указание в проектной документации, в том числе спецификациях оборудования и материалов, конкретных производителей. Указываются тип, марка и характеристики оборудования. | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ: - требования по вариантной разработке рабочей документации не требуются |  |  |  |
|  | Требование к результату согласований проектной документации | Проектную документацию (в том числе результаты предпроектного обследования) согласовать в требуемом объеме с СП «Биробиджанская ТЭЦ», а также со сторонними заинтересованными организациями. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | - рабочую документацию согласовать в требуемом объеме с СП «Биробиджанская ТЭЦ». - состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов, их объем должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по проектированию и соответствовать разделам проектной документации. В РД предусмотреть также следующие дополнительные разделы (указать); - в составе РД разработать сметную документацию в объем сводной и локальных смет в текущих ценах (указать при необходимости ссылку на приложение к ТТ «Требования к документации по ценообразованию»). | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания работ |  |  |  |
|  | Требования к приёмки результата оказания работ |  |  |  |
| 2.3.1 | Подробно указаны в разделе 5 проекта договора подряда, который включен в состав Документации о закупке. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания работ |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Количество передаваемой документации ‒ 4 экземпляра на бумажном носителе, два экземпляра в электронном виде на компакт-диске (CD/DVD и USB носителе). Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – docx (MS Word), pdf («ПОС» обязательно и в pdf и docx) с подписями на титульных листах; - графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf, tiff, cdw (Компас); - таблицы данных – pdf, docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - сметные расчеты – в формате ПК «Гранд-Смета» ‒ gsfx, Excel – xlsx. Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - таблицы данных – docx (MS Word), xlsx (MS Excel); презентационные материалы – pptx (MS PowerPoint). | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
|  | - Соблюдение при оказании работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы по Актуализации ПСД должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА), действующим для энергетических предприятий на территории РФ, в том числе: - Федеральный закон от 21 июля 2011 года №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов ТЭК»; - Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон от 10.01.2002 №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»; - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №459 «Об исходных данных для проведения категорирования объекта ТЭК, порядке его проведения и критериях категорирования». | Согласие с требованиями | - - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя |  |  |  |
|  | Подробно указаны в разделе 4 проекта договора, который включен в состав Документации о закупке |  | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к Исполнителю (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Подробно указаны в п. 3.1 проекта договора, который включен в состав Документации о закупке |  | Согласие с требованиями | - - |
| 6. | Прочие требования к оказанию работ |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию

на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика), представленной в составе Документации о закупке (Приложение №4 к ТТ);

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №5.2 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах.

4.1.2.Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.2.Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1.В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 5.2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определённого по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).

4.2.2. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

5. Приложения

5.1. Сводный сметный расчет с приложением ЛСР.

5.2. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.