Приложение 1 к Документации о закупке

1

Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 38.22.19.000 Оказание услуг по вывозу и утилизации опасных отходов для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск»

Лот № 41020024-ЭКСП ОРГ-2026-ДГК-ХТЭЦ1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие требования	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг 	3

1.3.	Общие сведения	3

1.4.	Существующее положение 	3

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.5.1.	Информация о допуске персонала подрядных организаций 	3

1.5.2.	Информация об имеющимся оборудовании	4

1.5.3.	Информация для подбора спецтехники необходимой для транспортирования отходов с территории предприятия:	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Общие требования

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 38.22.19.000 Оказание услуг по вывозу и утилизации опасных отходов для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск

Цель оказания услуг

Выполнение требований Федерального закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления».

Общие сведения

«Хабаровская ТЭЦ-1» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящее в Группу РусГидро, действует на территории г. Хабаровска.

Код ОКВЭД - 35.11.1. Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций.

Код объекта: 08-0127-000286-П

Адрес местонахождения объекта: 680015, г. Хабаровск,  ул. Узловая, 15а.

Существующее положение

В настоящее время на Хабаровской ТЭЦ-1 накапливаются отходы в местах обустроенных в соответствии с законодательством. Согласно требованиям ФЗ №89 от 24.06.1998г накопление отходов не должно превышать 11 месяцев со дня образования.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | г. Хабаровск, ул. Узловая,15а / г. Хабаровск ул. Пионерская-ул. Бийская | Отходы производства и потребления образованные от СП «Хабаровская ТЭЦ-1» |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Информация о допуске персонала подрядных организаций

В связи с тем, что структурное подразделение «Хабаровская ТЭЦ-1» АО «Дальневосточная генерирующая компания» является режимным предприятием и вход работников сторонних организаций возможен только по пропускам, в соответствии с «Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025, представлено в Приложении №2.

Информация об имеющимся оборудовании

В месте накопления осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод имеется экскаватор подрядной организации, который может быть использован, для погрузки осадка в грузовой автомобиль (самосвал), на возмездной основе по договоренности с руководителем подрядной организации.

Погрузка остальных отходов осуществляется силами контрагента (исполнителя).

Информация для подбора спецтехники необходимой для транспортирования отходов с территории предприятия:

- Отходы минеральных масел моторных накапливается в бочке. У тары имеется кран для слива масла. Масло будет передаваться без тары (для вывоза необходима тара для транспортировки).

- Отходы минеральных масел турбинных накапливается в еврокубах. Масло будет передаваться без тары. Для транспортирования необходима вакуумная машина для откачки содержимого.

- Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений накапливаются в цистернах (бочках). Для транспортирования необходима вакуумная машина для откачки содержимого.

- Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более с помощью экскаватора грузится в грузовой автомобиль (самосвал) или в другую тару на усмотрение исполнителя, за счет средств исполнителя.

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов  15 % и более) упаковывается в полиэтиленовые пакеты для транспортировки.

- Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более), упаковывается в специализированные ёмкости (металлические или пластиковые контейнеры) самостоятельно заказчиком.

- Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные не упаковываются перед транспортировкой.

- Офисная техника или оргтехника для транспортирования упаковывается в картонные коробки.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 38.22.19.000 Оказание услуг по вывозу и утилизации опасных отходов для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск | тонн | 80,614 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 38.22.19.000 Оказание услуг по вывозу и утилизации опасных отходов для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск | с даты следующей за датой подписания Договора | 31.12.2026 |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1_Таблицы 2):

«ОКПД2 38.22.19.000 Оказание услуг по вывозу и утилизации опасных отходов для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск

»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  |  | Исполнитель обязуется произвести вывоз, транспортирование, утилизацию и обезвреживание отходов III - IV классов опасности в количестве –80,614 т | Участник должен предоставить в составе заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
|  |  | Исполнитель обязуется оказывать услуги по вывозу, транспортированию, утилизации и обезвреживанию отходов III - IV классов опасности качественно, в соответствии с санитарными нормами и правилам. |  |  |
|  |  | Исполнитель приобретает и доставляет своими силами и за счет собственных средств инвентарь, инструменты, измерительные приборы, оборудование и эксплуатационно-расходные материалы, запасные части и детали оборудования, необходимые для качественного оказания услуг. |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  | -//- |
|  | Своевременное оказание услуг | Обслуживание должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, в период с 8.00 до 17.00 ч с перерывом на обед с 12.00 до 13.00ч. |  |  |
|  |  | Исполнитель обязуется осуществлять вывоз на основании официального письменного обращения Заказчика (заявки) в течение двух рабочих дней с момента получения. |  |  |
|  |  | Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о непредвиденных ситуациях. |  |  |
|  |  | Наличия у персонала Исполнителя при посещении территории предприятия документа удостоверяющего личность (паспорт и / или водительское удостоверение). |  |  |
|  |  | Исполнитель должен находиться в г. Хабаровске или прилегающих районах, что является обязательным условием для обеспечения оперативного вывоза отходов по заявке Заказчика. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  | -//- |
|  |  | Наличие достаточного количества квалифицированного персонала для оказания данных услуг (грузчиков, водителей, машинисты подъемных сооружений для погрузки в транспортное средство и т.п.). |  |  |
|  |  | Наличие документов подтверждающих прохождение персоналом обучения в области обращения с отходами производства и потребления. |  |  |
|  |  | Наличие документов подтверждающих прохождение персоналом медосмотров и психиатрического освидетельствования. |  |  |
|  |  | Наличие средств индивидуальной защиты у персонала при посещении территории Заказчика (спецодежды, спецобуви, средств защиты лица и головы, средств защиты рук и т.п.) |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  |  | Исполнитель обязуется оказывать услуги по вывозу, транспортированию, утилизации и обезвреживанию отходов III - IV классов опасности качественно, в соответствии с санитарными нормами и правилами. |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |  | -//- |
|  |  | Исполнитель на территории Заказчика несет ответственность за выполнение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-экологических требований по обращению с отходами производства и потребления, соблюдением требований пропускного и внутриобъектного режимом и другими регламентирующими документами, квалифицированным персоналом, имеющим необходимые допуски и разрешения. |  |  |
|  |  | Работники Исполнителя перед началом оказания Услуг должны пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  | -//- |
|  |  | Завершение оказания услуг оформляется актом оказанных услуг установленной формы после вывоза, транспортировки, утилизации и обезвреживания отходов. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  |  | Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, утилизации и обезвреживанию отходов III - IV классов опасности согласно приложения 1. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  | -//- |
|  |  | Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с данным Техническим заданием и действующим законодательством; |  |  |
|  |  | Оказание всех услуг в установленные сроки. |  |  |
|  |  | Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе оказания Услуг по Договору Заказчику и/или третьим лицам. |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  |  | Наличие (в собственности, либо аренде, либо по договору) специализированной техники с различной грузоподъемностью и оборудование (для погрузки , транспортировки и вывоза отходов). |  |  |

Требования к ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Цена Договора формируется на основании перечня стоимости услуг, составленной Исполнителем по форме Приложения № 2. Перечень стоимости услуг должен учитывать все предполагаемые затраты Исполнителя, обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг.

4.2. Допустимо учитывать затраты на основании ЛНА Исполнителя. При составлении перечня стоимости услуг на основании внутреннего ценообразующего документа организации расчет должен подтверждаться данным документом  или заверенной руководителем организации и главным бухгалтером выкопировкой из данного документа с отображением учтенных в расчете позиций.

Приложения к техническим требованиям

- Приложение №1: Спецификация на оказание услуг по вывозу, утилизации, обезвреживанию отходов.

- Приложение №2 : Перечень стоимости услуг.

- Приложение №3 :«Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025».