Приложение № 1 к Техническим требованиям

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по проведению комплексного технического обследования здания Административного корпуса СУ ТЭЦ г. Благовещенск для Амурских тепловых сетей

| - Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1. Район, пункт, строительства | г. Благовещенск |
| 1.2. Заказчик | АО «ДГК» Структурное подразделение «Амурские тепловые сети» |
| 1.3. Вид обследования | Техническое обследование |
| 1.4. Характеристики земельного участка | Земельный участок находятся в аренде АО «ДГК» |
| 1.5. Сроки обследования и оплата | Определяется договором |
| 1.6. Краткая характеристика и назначение объекта | Двухэтажное административное здание с доступом в подвал. Размер здания 43,66 х 15,77 м. Год ввода в эксплуатацию - 1976. Материал стен - кирпич. Кровля – двухскатная из металлического профилированного листа. Стены здания обшиты облицовочными плитами (вентилируемый фасад). Существующие внутренние инженерные коммуникации здания: отопление, холодное водоснабжение и канализация, электроснабжение, телефония, интернет. Лифты и подъемники в здании не предусмотрены. Предназначено для размещения рабочих мест сотрудников и руководящего состава. |
| 1.7. Основные технико-экономические показатели объекта | 1. Площадь застройки – 688,52 кв.м. 2. Общая площадь помещений – 1 027,7 кв.м. 3. Общее количество кабинетов в здании – 68. 4. Высота помещений – 2,6 м. |
| 1.8. Цель обследования | Возможность изменения параметров объекта капитального строительства (по высоте и количеству этажей) |
| 1.9. Требования к контролю качества работ | Обследование должно проводиться высококвалифицированными специалистами, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию. Используемые приборы и оборудование должны быть поверены, откалиброваны и сертифицированы. Все проведённые работы фиксируются документально и сопровождаются оформлением актов и протоколом испытаний. |
| 1.10. Требования к выполнению работ | 1. Услуги по Обследованию технического состояния здания, должно быть оказано в соответствии с требованиями: Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния; Рекомендации по учету влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность стальных конструкций. М., ЦНИИСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, 1987 г.; СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; СП 16.13330-2017 Стальные конструкции; СП 17.13330-2017 Кровли; СП 20.13330-2016 Нагрузки и воздействия; СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии; СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии; СП 63.13330-2018. Бетонные и железобетонные конструкции. 2. Провести геологические изыскания на предмет восприятия грунта на дополнительные нагрузки (возможность изменения параметров объекта капитального строительства по высоте и количеству этажей). 3.Восстановление благоустройства осуществляет Заказчик (засыпка, асфальтирование, восстановление обшивки фасада); 4. В выводах отчёта обследования технического состояния здания, предоставить заключение о возможности изменения параметров объекта капитального строительства, проведения реконструкции с возведением одного или нескольких одного дополнительных этажей. |
| 1.11. Отчетность | По окончании оказания услуг Исполнитель представляет 1.Заказчику Отчет Обследования технического состояния здания, содержащий: - результаты обследования; - ведомость дефектов; - заключения с указанием категории технического состояния обследуемого объекта. 2.Отчеты обследования технического состояния здания представляется на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и в электронном виде в форматах *.pdf, *.cdw,*.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls, *.jpeg, *.tiff, *3D, *4D. 3.Отчет обследования технического состояния должен быть подписан Руководителем организации - исполнителя, заверен печатью организации – исполнителя. 4.Документы, имеющие подписи и согласования, представляются в электронной скан-копии в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 Мб. 5.Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |
| 1.12. Контактные телефоны | Начальник ОП и ПР СП «АТС» Мельников И.А. (4162) 39-83-99 доб.26-089 Начальник ПТО СП «АТС» Матросов В.В. (4162) 39-83-17 |