Технические требования

ОКПД2 71.12. Оказание услуг по проведению комплексного технического обследования здания Административного корпуса СУ ТЭЦ г. Благовещенск для Амурских тепловых сетей

Лот №41034033-ЭКСП ПРОД-2026-ДГК-АТС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	 Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	 Цель выполнения работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	3

Заказчик предоставляет Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору. 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	 Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	 Требования к видам и объемам работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	3

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	 Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ 	5

При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами :	5

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12. Оказание услуг по проведению комплексного технического обследования здания Административного корпуса СУ ТЭЦ г. Благовещенск для Амурских тепловых сетей

  - Цель выполнения работ

Целью работы является определение возможности изменения параметров объекта капитального строительства (по высоте и количеству этажей).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Административный корпус СУ ТЭЦ г. Благовещенск | СП «Амурские тепловые сети», Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная 19 | Административный корпус СУ ТЭЦ г. Благовещенск |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12. Оказание услуг по проведению комплексного технического обследования здания Административного корпуса СУ ТЭЦ г. Благовещенск для Амурских тепловых сетей | Усл. Ед. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.12. Оказание услуг по проведению комплексного технического обследования здания Административного корпуса СУ ТЭЦ г. Благовещенск для Амурских тепловых сетей | С даты заключения договора | Выполнение работ в течение 96 дней |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.12. Оказание услуг по проведению комплексного технического обследования здания Административного корпуса СУ ТЭЦ г. Благовещенск для Амурских тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ Р 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния; Рекомендации по учету влияния дефектов и повреждений на эксплуатационную пригодность стальных конструкций. М., ЦНИИСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, 1987 г.; СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; СП 16.13330-2017 Стальные конструкции; СП 17.13330-2017 Кровли; СП 20.13330-2016 Нагрузки и воздействия; СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии; СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии; СП 63.13330-2018. Бетонные и железобетонные конструкции. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в документации о закупке | -//- |
| 1.2. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением «О допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» 22.1-504-2025 утв. Приказом АО «ДГК» от 25.09.2025 № П-ДГК/795 Приложение № 4 к настоящим ТТ); - Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП «Амурские тепловые сети» АО «ДГК», с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков Приложение № 3 к настоящим ТТ). |  | -//- |
| 1.2.2. | Требования к организации | Организация должна иметь аттестованную лабораторию для неразрушающего контроля, иметь необходимые допуски СРО. |  |  |
| 1.3. | Требования к контролю качества работ |  | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Контроль качества работ | - Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил. |  | -//- |
| 1.4. | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты. |  | -//- |
| 1.4.2. | Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. |  | -//- |
| 1.4.3. | Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика к месту работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н) и другие нормативные документы. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие |  | -//- |
| 1.5 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.5.1 | Обследование должно проводиться высококвалифицированными специалистами, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию. Используемые приборы и оборудование должны быть поверены, откалиброваны и иметь сертификаты. Все проведённые работы фиксируются документально и сопровождаются оформлением актов и протоколов испытаний. |  |  | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику отчет обследования технического состояния здания, содержащий: - результаты обследования; - ведомость дефектов; - заключения с указанием категории технического состояния обследуемого объекта. 2.Отчеты обследования технического состояния здания представляется на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и в электронном виде в форматах *.pdf, *.cdw,*.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls, *.jpeg, *.tiff, *3D, *4D. 3.Отчет обследования технического состояния должен быть подписан Руководителем организации - исполнителя, заверен печатью организации – исполнителя. 4.Документы, имеющие подписи и согласования, представляются в электронной скан-копии в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 Мб. 5.Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. |  |  | -//- |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика Гарантия результата. Подрядчик несет гарантию за предоставленные расчёты и предоставленную документацию. |  |  | -//- |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.1. Сметная документация разрабатывается Участником, с которым принято решение заключить договор на этапе заключения ( исполнения) договора в соответствие с требованиями по оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение №2 к настоящим ТТ)

4.1.2. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.1.3. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

5. Приложения

Приложение 1 – Техническое задание

Приложение 2 - Требования к составлению и оформлению документации по ценообразованию

Приложение 3 - Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах СП «Амурские тепловые сети» АО «ДГК»

Приложение 4 - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»