Приложение №1.3 к Техническому заданию

договора подряда № _____________ от _______ 202_г.

Перечень

основных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда при проведении ремонта зданий и сооружений.

|  | Охрана труда при ремонте зданий и сооружений |
| --- | --- |
|  | Общие требования к организации ремонта зданий и сооружений |
|  | Оценка профессиональных рисков с учетом следующих опасностей: - используемые движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и строительные материалы, - опрокидывание машин; - неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений; - высокие ветровые нагрузки; - падающие куски породы, предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование, горные породы и грунты; - наличие острой кромки, углов, торчащих штырей; - работы на высоте; - опасность, связанная с выбросом пыли и вредных веществ; - опасность, связанная с воздействием шума, в том числе опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; - опасность недостаточной освещенности или повышенной яркости света в рабочей зоне; - опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха; - опасность поражения током; - иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, включенных работодателем в перечень идентифицированных опасностей. |
|  | Функционирование СУОТ на основе управления профессиональными рисками. |
|  | Организация проведения работ (производственных процессов) при ремонте зданий и сооружений. |
|  | Определение опасных производственных факторов; опасных зон |
|  | Разработка организационно-технологической документации на строительное производство |
|  | Контроль за состоянием условий и охраны труда с периодичностью, установленной работодателями, в том числе: - контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками (первый уровень); - контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников (второй уровень); - контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участках строительного производства, проводимый работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместного с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам (третий уровень). |
|  | Организация работ, связанных с повышенной опасностью, производимых в местах действия вредных и опасных производственных факторов: - нарядно-допускная система на предприятии, - определение безопасных условий производства работ, - необходимые меры безопасности, - назначение лиц, ответственных за безопасность работ, - утверждение перечня работ с повышенной опасностью |
|  | Допуск работников в строительном производстве, в том числе по совмещаемым профессиям (должностям): - подготовка по охране труда, - стажировка на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем, - допуск к самостоятельной работе. |
|  | Допуск работников в строительном производстве в условиях действия опасных производственных факторов, в том числе связанных с дополнительными (повышенными) требованиями охраны труда: - специальное обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда, - наличие перечня работ, профессий и должностей работников, в отношении которых проводится специальное обучение по охране труда, - порядок, форма, периодичность и продолжительность специального обучения. |
|  | Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, в том числе: - проведение специальной оценки условий труда, - порядок применения средства индивидуальной защиты, - запрет допуска к выполнению работ без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты. должен обеспечивать работников, участвующих в строительном производстве средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты. |
|  | Организация работ, выполняемых в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не обогреваемых помещениях, в том числе: - предоставление специальных перерывов для обогревания и отдыха, включаемых в рабочее время, - определение продолжительности и порядка предоставления таких перерывов. |
|  | Обеспечение работников, занятых в строительном производстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой до начала производства строительных работ. |
|  | Обеспечение строительного производства постами оказания первой помощи, укомплектованными аптечками для оказания первой помощи работникам. |
|  | Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям (помещениям, площадкам и участкам работ) |
|  | Обеспечение готовности до начала строительных работ строительных площадок, участков строительного производства с оформлением Акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства |
|  | Обеспечение безопасности строительных работ для третьих лиц, в том числе: - ограждение производственных территорий и участков проведения строительного производства, - установка защитных ограждений в пределах опасных зон в местах прохода людей, - установка стендов с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, - установка схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения. |
|  | Обеспечение содержания автомобильных дорог, находящиеся на производственных территориях, в том числе: - оборудование дорог соответствующими дорожными знаками, - регламентация порядка движения транспортных средств и строительных машин. |
|  | Обеспечение содержания территории строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам, в том числе: - содержание в чистоте, - очистка от мусора и снега, - запрет загромождения складируемыми материалами и строительными конструкциями, - освещение в темное время суток, - установка навесов для укрытия от атмосферных осадков, - размещение санитарно-бытовых и производственных помещений и площадок для отдыха работников, а также автомобильных и пешеходных дорог за пределами опасных зон, - обеспечение территориально обособленных помещений, площадок и участков строительного производства телефонной связью или радиосвязью. |
|  | Требования охраны труда, предъявляемые к организации рабочих мест |
|  | Безопасная организация рабочих мест работников, а именно: - защита работников от опасности, создаваемой движущимися частями технологического оборудования, изделиями, заготовками и материалами, отлетающими частицами обрабатываемого материала и брызгами смазочно-охлаждающих жидкостей; - соблюдение требований безопасной эксплуатации подъемных сооружений, кранов-манипуляторов, кранов-трубоукладчиков, подъемников с рабочими платформами, строительных подъемников, лифтов, паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, установок газового оборудования; - рациональное размещение технологического оборудования в производственных помещениях и вне их и обеспечение безопасного расстояния между оборудованием и стенами, колоннами, безопасной ширины проходов и проездов. |
|  | Безопасная организация рабочих мест, связанных с использованием строительных машин и иного технологического оборудования и в целях устранения вредного воздействия шума: - применение работниками технических средств (уменьшение шума машин в источнике его образования, применение технологических процессов, при которых уровень звукового давления на рабочих местах не превышает допустимый); - выполнение строительно-акустических мероприятий; - дистанционное управление шумными машинами, средства индивидуальной защиты; - организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-профилактические и другие мероприятия). |
|  | Обеспечение обозначения знаками безопасности рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума. |
|  | Организация безопасных проходов работников на рабочие места отвечающих следующими требованиями: - ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,8 м; - высота проходов в свету должна быть не менее 2 м. |
|  | Общие требования охраны труда при проведении производственных процессов и эксплуатации технологического оборудования в строительном производстве |
|  | Ввод в эксплуатацию стационарного технологического оборудования, установленного на строительных площадках (бетонных или растворных заводов, строительных подъемников, компрессорных станций и тому подобное), производить совместным решением работников, ответственных за обеспечение охраны труда при проведении строительных работ на данной площадке и безопасную эксплуатацию данного вида оборудования. |
|  | Безопасная организация работ на высоте, в том числе с применением средств механизации, оснастки, приспособлений и средств подмащивания, переносных ручных машин и инструмента, в соответствии с правилами по охране труда при работе на высоте. |
|  | Требования охраны труда при проведении бетонных работ |
|  | Проведение оценки профессиональных рисков перед организацией бетонных работ. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, обеспечение безопасности бетонных работ на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство. |
|  | Организация работы по спуску работников в камеры, обогреваемые паром, допускается после отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней материалов и изделий до температуры менее 40 °C. |
|  | Обеспечение работников, укладывающих бетонную смесь на поверхности, имеющих уклон более 20°, системами обеспечения безопасности работ на высоте. |
|  | Требования охраны труда при проведении монтажных работ |
|  | Проведение оценки профессиональных рисков перед организацией монтажных работ. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, обеспечение безопасности монтажных работ на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство. |
|  | Постоянный контроль и надзор за работниками руководителем (производителем) работ участка, на котором выполняются монтажные работы (не допускать выполнение других работ и нахождение посторонних лиц). |
|  | Выполнение специальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при нахождение их под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. |
|  | Наличие ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций. |
|  | Требования охраны труда при выполнении отделочных работ |
|  | Проведение оценки профессиональных рисков перед организацией отделочных работ. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, обеспечение безопасности отделочных работ на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство. |
|  | Ограждение мест, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, а также установление запрета производить остекление или облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали. |
|  | Использование средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки и другие) согласно инструкции изготовителя применяемого состава, при выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки. |
|  | Использование средств индивидуальной защиты (предохранительные очки, резиновые перчатки, кислотостойкий фартук) при очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды. |
|  | Требования охраны труда при выполнении изоляционных работ |
|  | Проведение оценки профессиональных рисков перед организацией изоляционных работ. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, обеспечение безопасности изоляционных работ на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство. |
|  | Обеспечение рабочих мест для выполнения изоляционных работ на высоте средствами подмащивания с ограждениями и лестницами-стремянками для подъема на них. |
|  | Требования охраны труда при выполнении кровельных работ |
|  | Проведение оценки профессиональных рисков перед организацией кровельных работ. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, обеспечение безопасности кровельных работ на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство. |
|  | Проведение кровельных работ газопламенным способом по наряду – допуску с соблюдением следующих мероприятий: - баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках; - тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющей уклон до 25%. При выполнении работ на крышах с большим уклоном для стоек с баллонами необходимо устраивать специальные площадки; - во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м. Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы. |
|  | Обеспечение защитным ограждением или применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа при проведении кровельных работ на высоте. |
|  | Требования охраны труда при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений |
|  | Проведение оценки профессиональных рисков перед организацией монтажа инженерного оборудования зданий и сооружений. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, обеспечение безопасности при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и организационно-технологической документации на строительное производство. |
|  | Обеспечить работников, занятых на работах по обезжириванию трубопроводов, соответствующими противогазами, спецодеждой, рукавицами и резиновыми перчатками. |
|  | Требования охраны труда при испытании смонтированного оборудования и трубопроводов |
|  | Проведение оценки профессиональных рисков перед организацией работ по испытанию смонтированного оборудования и трубопроводов. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, обеспечение безопасности испытания оборудования и трубопроводов на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной организационно-технологической документации на строительное производство. |
|  | Обеспечение руководителем работ перед испытанием оборудования: - ознакомления работников, участвующих в испытаниях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их выполнению; - предупреждение работников смежных участков о времени проведения испытаний; - проведение визуальной, а при необходимости с помощью приборов проверки крепления оборудования, состояния изоляции и заземления его электрической части, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек; - ограждение и обозначение соответствующими знаками зону испытаний; - при необходимости установка аварийной сигнализации; - обеспечение возможности аварийного выключения испытуемого оборудования; - проверки отсутствия внутри и снаружи испытуемого оборудования посторонних предметов; - обозначение предупредительными знаками временные заглушки, люки и фланцевые соединения; - определение границы опасной зоны, связанной с проведением испытаний, установить посты с целью предупреждения об опасной зоне из расчета один пост в пределах видимости другого, но не реже чем каждые 200 м друг от друга; - определение мест и условий безопасного пребывания работников, занятых испытанием; - приведение готовности средств пожаротушения, подготовки работников, способных к работе по ликвидации пожара; - обеспечение освещенности рабочих мест не менее 50 лк; - определение работников, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний. |
|  | Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию (перемещению) и хранению строительных конструкций, материалов, заготовок и отходов строительного производства |
|  | Соблюдение при обеспечении транспортировки (перемещении) и хранении строительных конструкций, материалов, заготовок и отходов строительного производства технических условиям и другой технической документации организаций-изготовителей, а также правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. |

Заказчик: Подрядчик:

__ _____________________/ _____________ ____________/ ____________ МП МП